OPTIONEN für Schnelllauf-Turbotor „EFA-STR®“:

Oberfläche

Pulverbeschichtung sämtlicher verzinkter Stahlteile in einem Farbton nach RAL __________     (Metallic-Farben sind nicht lieferbar)

oder

Edelstahl-Ausführung (V2A) sämtlicher sichtbarer Stahlteile, Sichtfläche geschliffen, Körnung 220,

inkl. Schaltschrank aus V2A, inkl. Führungsrollen mit V2A-Lagern, z.B. für Nassbetriebe

Standard-Geschwindigkeit:

Minderpreis für Ausführung mit Standard-Geschwindigkeit:

ÖFFNUNGSGESCHWINDIGKEIT:	bis ca. 1,6 m/sec.

Max. TORBLATTGESCHWINDIGKEIT:	bis ca. 2,0 m/sec.

(abhängig von der Hubhöhe)

SCHLIESSGESCHWINDIGKEIT:	bis ca. 1,0 m/sec.

Feststehendes Nebenelement:

Zulage für seitliches Festelement bestehend aus:

Integrierter Fußgängertüre, DIN (links und rechts vom Tor angeordnet) mit Schloss und Drückergarnitur (Schließzylinder bauseits)

lichte Durchgangsmaße max. B = 1500 mm,             H = 2500 mm

Darüber liegendes Verblendungs-Festelement, incl. erforderlicher Rahmenkonstruktion, weitgehend ansichtsgleich zum Torblatt  Gesamtgröße ca.  B =              mm   H =              mm

OPTIONEN:	-	Panikverschluss für Fußgängertür

-	Obentürschließer

-	Schließzylinder mit 3 Stück Schlüssel

Crash-Ausführung:

Ausführung der Toranlage mit "ACS-DS" (Aktivem Crash System) durch bis 900 mm lösbar miteinander verbundene Scharnierbänder. Kraftübertragung durch Direkt-Synchron-Antrieb und über zwei linear bewegte Kolbenhebel. Crash-Erkennung durch beidseitig im Abschlussprofil angeordnete induktive Näherungsschalter.

Wiederinbetriebnahme des Tores wahlweise durch:

Vollautomatische Rückführung (Standard)

Manuelle Rückführung durch Folientastatur oder Schlüsselschalter (Option)

FALLS ERFORDERLICH:

Ausführung mit Platz sparender Niedrigsturzführung

FALLS ERFORDERLICH:

Automatischer Zwischenhalt bei Höhe  H = ___________ mm